# 07 · 安全合规与 AI 治理

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档 ID | TG-DOC-07 |
| 版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-10-25 |
| 依据 | GB/T 16855 / ISO 13849 / IEC 62443 / ISO/IEC 42001 / GB/T 22239 |
| 状态 | 待评审 |

— — —

## 1. 安全总原则

具身智能的安全不是功能，是前提。 一次失控的物理动作，代价可能是人身伤害——这决定了本项目的所有设计优先级。

三条不可协商：

脊髓层独立于大脑：LLM 不可用，围栏/停机/急停依然生效

安全判定在运行时层：提示词里的"禁止"不构成控制

人工确认点不可绕过：关键动作的令牌只能由人签发

— — —

## 2. 五条红线（实现即文档，见 tiangong_core/safety.py）

| # | 红线 | 实现 | 违反后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 系统永不向机器人下发进入禁入区的动作；无例外、无"临时开启" | check_geofence + check_action | 任务 ABORTED + 事件复盘 |
| R2 | 人工确认令牌只能由人签发，模型不得生成或复用 | HUMAN_TOKEN_ACTIONS + payload>50kg | RedLineError |
| R3 | 数据源内容永不当作指令执行 | 外部文本一律进数据隔离区 | 安全审查不采信 |
| R4 | 停止区有人必须停机；恢复必须人工确认 | person_in_stop_zone → speed_limit=0 | 停机 + 人工确认流 |
| R5 | 无证据的动作不得标记完成 | verify_evidence | 打回重做 |

— — —

## 3. 安全区模型

| 类型 | 行为 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| FORBIDDEN 禁入区 | 拒绝执行（不是降速！） | 高压间/化学品库 |
| STOP 停止区 | 有人即停（speed_limit=0） | 人机交叉作业区 |
| SLOW 限速区 | 降速通过（默认 0.3 m/s） | 人行通道/窄门 |

机器人能力画像含 intrinsically_safe（本质安全）标志—— 仅本质安全机器人可申请进入停止区作业（且仍需人工令牌）。

— — —

## 4. 功能安全映射

| 本项目机制 | GB/T 16855 / ISO 13849 概念 |
| --- | --- |
| 停止区停机 + 急停 | 安全功能（SF） |
| 围栏判定（确定性代码） | 安全相关控制部件（SRP/CS） |
| person_in_stop_zone 遥测透传 | 安全输入 |
| L3 遥操作 / L4 挂起 | 安全状态降级 |
| 红线违规事件 | 安全事件记录 |

说明：本项目是软件平台，本体安全（急停回路、安全 PLC）由机器人厂商负责； 平台的职责是"不发起危险动作"与"危险现场必停"。

— — —

## 5. 网络安全（IEC 62443 对齐）

| 区 | 内容 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| L3 企业管理 | MES/EAM/审批流 | 单向到 L2 |
| L2 基地监控 | agent-runtime / 看板 | 到 L1 只走 RobotLink |
| L1 现场控制 | 机器人/PLC | 平台不直连 PLC/DCS/SIS |
| L0 过程 | 产线设备 | 只读遥测 |

所有接口鉴权（生产：OAuth2 + mTLS）

审计链：动作/审批/技能变更/令牌签发全程留痕

脱敏网关：episode 上行前剥离敏感字段

— — —

## 6. AI 治理（ISO/IEC 42001）

| 要求 | 落点 |
| --- | --- |
| AI 生成内容标识 | 报告标注 generated_by=agent-runtime + 免责声明 |
| 人类监督 | 审批点 + L3/L4 人工接管 |
| 数据治理 | consent_id 授权单 + 脱敏 + checksum |
| 模型/技能登记 | 技能四态 + 版本入证据链 |
| 事件响应 | 红线违规 → 立即回滚 + 复盘（见宪法违规处理） |

— — —

## 7. 数据合规

| 项 | 规则 |
| --- | --- |
| 数据分级 | L3/L4 数据（原始视频/波形）不出厂区；仅脱敏特征值上行 |
| 授权 | 无 consent_id 不入库（代码强制） |
| 最小化 | 只采作业必要字段；人脸/工牌默认剥离 |
| 保留期 | episode 默认 180 天，到期自动清理（配置化） |

— — —

## 8. 上线前安全检查单（摘要，全文见 docs/11）

[ ] 安全区测绘签字（设备部 + 安全部）

[ ] 五条红线逐条签字

[ ] 急停链路实测（每台机器人）

[ ] 停止区有人停机实测（每区）

[ ] 人工令牌流实测（签发/使用/过期）

[ ] 混沌演练（LLM 挂 / 机器人挂 / 网络断）

[ ] 证据链抽样回放（≥ 10 单）